DH-Robotics/Universal Robots

RGI-2.4.10.urcap and above

版本信息：适用于机器人控制柜连接方式。

版本特点：1. 多夹爪协作；

- Toolbar 实现快速调试；

- 功能特色：初始化、夹持检测、控制、旋转控制、旋转复位，编程便捷；

- 支持检测脚本，更方便设计流程程序；

- 新增支持连接脚本，可实现开机自动连接。

注：由于电流因素，RGI不支持连接E-Serise末端接口。

1 软件安装

|  | UR CB系列 | UR E系列 |
| --- | --- | --- |
| 兼容系列 | UR3、UR5、UR10、UR16 | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e |
| 控制柜适用版本 | CB3.1或更高 | CB3.1或更高 |
| 示教软件版本 | 3.10.0或更高 | 5.4.0或更高 |

1.1 CB系列示教器-安装说明

1. 将存储着插件文件的数据U盘插入示教器的USB口。如图 1.1所示。

图 1.1 插入U盘

2. 点击主菜单页面的按键设置机器人。进入到机器人设置界面,点击URCap，进入到下级界面如图 1.2所示。

图 1.2 设置机器人界面

3. 进入UR插件设置页面，点击 +号键 添加机器人手爪使用的插件。如图 1.3所示。

图 1.3 插件添加

4. 选择U盘文件中的 DH-Robotics-RGI 2.4.10.urcap。

5. 点击屏幕最下方的按键打开。如图 1.4所示。

图 1.4 打开界面

6. 点击屏幕最下方的按键重启，重启系统，完成插件的安装。如图 1.5所示。

图 1.5 重启界面

1.2 E系列示教器-安装说明

1. 将存储着插件文件的数据U盘插入机器人示教器的USB口并点击右上角的设置按钮，如图 1.6所示。

图 1.6 插入USB口并接入设置界面

2. 点击系统设置中的URCap按钮，在URCap界面中点击+按钮，如图 1.7所示。

图 1.7 进入URCaps界面

3. 选择U盘中的DH-Grippers-RGI-2.4.10.urcap文件，并点击打开按钮，如图 1.8所示。

图 1.8 添加文件

4. 点击重启按钮以完成安装。如图 1.9 所示。

图 1.9 重启软件

2 硬件安装

UR机器人控制柜连接RGI系列夹爪，如图 2.1所示：

| 蓝色线标对应出线颜色 | 信号 | 接线 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿 | 485_A | 线接入USB转485通讯模块， 模块接入控制柜USB接口 | T/R+ |
| 蓝 | 485_B |  | T/R- |
| 红 | 24 V | 线接控制柜电源输出 | 24V |
| 黑 | GND |  | 0V |

图 2.1 连接说明

夹爪标配USB转RS-485模块。接线方式为半双工接线，如图 2.2

图 2.2

USB转485模块正面朝上，USB转485模块通电之后电源指示灯亮红色；

上方接口处右侧2个接口为485A/B线。示范夹爪颜色为绿色A，蓝色B。夹爪信号线颜色定义请参考线标为准。

3 URCap操作说明

3.1 安装配置

点击安装设置选项下URCaps的大寰-RGI进入RGI系列电动夹爪设置页面，如图 3.1所示。

图 3.1 大寰机器人RGI设置

大寰机器人RGI设置说明

·选择所需要调试的夹爪数量，点击扫描。

·在“关联至”选择对应的连接方式，状态从未关联变为所选连接方式。

·点击连接按键，等待连接，当已断开变为未激活，连接成功。

·连接成功，点击激活按键对夹爪进行初始化。

大寰机器人PGC指示灯说明

·未初始化状态：	红灯闪烁，其余灯不亮。

·初始化完成状态：	蓝灯常量，表示进入可操作状态。

·接收指令状态：	红灯快速闪烁。（若初始化完成，此时蓝灯常亮，同时红灯闪					烁时会呈现偏紫灯的颜色。）

·夹持物体：		绿灯常亮，其余灯不亮。

·夹持物体后掉落：	绿灯闪烁。

3.2 程序调试

- 点击中 URCaps 插件命令，添加所需要的功能节点。如，选中大寰-RGI移动添加插件控制程序。如图3.2、图3.3所示。

图3.2 添加插件程序

图3.3 插件程序页面

- 对夹爪进行设置,如图3.4 所示。

图3.4 设置夹爪

夹爪使用步骤

·设置力量和位置、速度的大小（数值单位为百分比）。

·点击移动至保存位置按键，夹爪将执行该动作。

·点击保存按键，将保存该组数据到程序节点。

- 点击工具栏图标，可以在各个窗口下实现调试操作。如图3.5所示。

图3.5 调试界面

- 旋转部分设置同理

夹爪使用步骤

·设置旋转角度Rotation（数值单位为°，范围是-32767~32767），

·设置力、速度的大小（数值单位为百分比）。

·点击Rotate angle按键，夹爪将执行此旋转动作。

·点击Save按键，将保存该组数据到程序节点。

4 脚本命令

优傲UR+ CB系列及e系列通用机器人脚本命令有位置、读取位置、力值、读取力值、读取反馈等命令，具体如表4.1所示。

表4.1 脚本命令

| 功能 | 脚本接口①② | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 扫描设备 | dh_rgi_scan() |  |
| 判断是否扫描完成 | var = dh_rgi_is_scanned() |  |
| 连接通讯设备 | dh_rgi_relate_device(index,mode,id) | 注② |
| 连接夹爪 | var = dh_rgi_connect(index) |  |
| 断开夹爪连接 | var = dh_rgi_disconnect(index) |  |
| 判断夹爪是否连接成功 | var = dh_rgi_is_connected(index) | 返回：True或False |
| 判断夹爪是否抓取到物体 | var = dh_rgi_is_gripped(index) | 返回：True或False |
| 判断夹爪是否初始化 | var = dh_rgi_is_activated(index) | 返回：True或False |
| 夹爪初始化 | dh_rgi_set_activate(index) |  |
| 设置夹爪位置 | dh_rgi_set_position(index,Position) | Position取值范围0.0~100.0% |
| 获取夹爪位置 | var = dh_rgi_get_position(index) | 通过赋值可读取位置反馈，数值0~100% |
| 设置夹爪夹持力 | dh_rgi_set_force(index,Force) | Force取值范围20~100% |
| 等待夹爪初始化完成 | dh_rgi_wait_until_activated(index) |  |
| 等待夹爪抓取到物体 | dh_rgi_wait_until_gripped(index) |  |
| 设置夹爪速度 | dh_rgi_set_speed(index,Speed) | Speed取值范围 1~100% |
| 获取夹爪速度 | var = dh_rgi_get_speed(index) | 通过赋值可读取夹持力反馈，数值1~100% |

| 旋转部分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设置夹爪低位旋转角度 | dh_rgi_set_rotate_low(index,Angle) | Angle取值范围 -32767~32767，单位为°（度） |
| 获取夹爪低位旋转角度 | var = dh_rgi_get_rotate_low(index) | 通过赋值可读取夹持力反馈，数值-32767~32767 |
| 设置夹爪高位旋转角度 | dh_rgi_set_rotate_high(index,Angle/32767) | 取值范围 -160~160，单位为32767°（度） |
| 获取夹爪高位旋转角度 | var = dh_rgi_get_rotate_high(index) | 通过赋值可读取夹持力反馈，数值-160~160 |
| 夹爪旋转归零 | dh_rgi_set_rotate_reset(index) | 角度归零 |

注①：脚本函数“dh-xxx-function”中，xxx指代型号。AG系列用 “ag95”，PGC系列用“pgc”，	 PGE系列用“pge”，RG系列用“rgi”。

注②：脚本函数中的参数-index，夹爪的序号。取自连接界面的序号，而非通讯从站的ID号。

注③：脚本函数“dh_rgi_relate_device”参数-model（连接模式），是选择TCP/TCI/USB。TCI	 是工具端通信接口（也叫法兰接口），USB是连接控制柜的USB接口，TCP是连接控	 制柜的RJ45接口。

- 下文示例，脚本添加方式可参考4.3 脚本快速添加示例方式，添加脚本。

4.1 自动连接初始化示例：

$ 开始前

$ 等待：3.0			……开机上电延时

$ dh_rgi_scan()		……脚本：扫描设备

$ 等待：3.0			……等待扫描结束

$ dh_rgi_relate_device(1, “USB”, 2)

#……脚本：关联设备，设备号为1，连接方式USB，ID为2

$ 等待：1.0

$ dh_rgi_connect(1)	……脚本：连接

$ 等待：1.0

$ dh_rgi_set_activate(1)……脚本：初始化；或者初始化节点

$ 机器人程序

……

$ dh_rgi_set_position(1, 100.0)……脚本：运动控制；或者移动节点

……

4.2 夹持状态检测示例：

$ 机器人程序

……

$ Is_gripped:= False

……

$ dh_rgi_set_position(1, 100.0)……脚本：运动控制；或者移动节点

$ 等待 Is_gripped = True

……

$ 线程_1

$ 循环

$ 等待0.1

$ dh_rgi_is_gripped(1)……脚本：检测是否夹持，返回True 或者 False

……

4.3 脚本快速添加示例：

5 异常处理

- 读异常 / 写异常: 通讯错误. 请检查接线和电源是否正常.

- 移动前，请选择夹爪序号:操作错误. 请选择夹爪序号.

- 移动前，请先连接夹爪: 操作错误. 请先连接夹爪.

- 移动前，请先初始化夹爪: 操作错误. 请先初始化夹爪.